4.1.6. Комплекс работ «Железобетон»

НИР «Шельф-железобетон»

«Разработка технологий строительства железобетонных технических средств для обустройства месторождений на мелководном шельфе Северных морей»

Головной исполнитель – ОАО «ЦКБ «Монолит»

Основные полученные практические результаты.

- Разработаны предложения по номенклатуре перспективных морских сооружений и технических средств, которые могут быть построены из железобетона.

- Разработаны технические решения на перспективные морские сооружения и технические средства из железобетона для освоения мелководного шельфа северных морей, строительство которых рационально из железобетона.

- Разработана принципиальная конструкция корпусов морских сооружений и технических средств из железобетона.

- Разработаны типовые узлы соединения железобетонных конструкций.

- Разработана принципиальная технология строительства.

- Разработаны предложения по размещению производства железобетонных конструкций в Северо-западном регионе и выбрано необходимое технологическое оборудование.

- Разработаны схемы поставки основных материалов, необходимых для изготовления железобетонных конструкций.

- Созданы РНТД:

- Изобретение: «Способ возведения железобетонного палубного перекрытия с большим пролетом».

- Секрет производства (ноу-хау): «Технология строительства железобетонных корпусов технических средств для обустройства месторождений на мелководном шельфе Арктических морей».

Область применения – перспективные морские сооружения и технические средства из железобетона предназначены для освоения мелководного шельфа северных морей.

Возможные места организации железобетонного производства:

1 – база снабжения в п. Лавна;

2 – ОАО «35 СРЗ»;

3 – ОАО «82 СРЗ»;

4 – 544 завод ЖБИ.

Организация железобетонного производства на базе 544 завода ЖБИ

Основные технические характеристики:

- площадь застройки — 25-30 га;

- размер камеры сухого дока — 400x150x25 м;

- производительность предприятия — 100 000 т ж/б конструкций в год;

- длина достроечной набережной (причального фронта) — 520 м;

- производительность бетоносмесительного узла — 120 М3/ч.

Производственная площадка предназначена для строительства крупных морских сооружений и технических средств из железобетона в обеспечении реализации уникальных проектов при освоении континентального шельфа Арктических морей.

Мировой опыт применения железобетона в морских сооружениях

Платформа «Лунская-А»

Платформа «Орлан»

Платформа «Хиберния»

Платформа «Тролль»

Внедрение разработанных технологий строительства железобетонных корпусов перспективных морских сооружений и технических средств позволит добиться следующих показателей:

- снижение на 15-20% общей трудоемкости строительства;

- повышение качества изготовления железобетонных сооружений, что, в конечном итоге, позволит добиться более длительного срока их эксплуатации;

- сокращения общего цикла строительства морских сооружений на 15-20;

- сократить на 10-15% общую стоимость строительства железобетонных морских сооружений и технических средств.